Università degli Studi di Pisa

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica

Progetto di

Controlli Automatici

Sviluppo e analisi di un regolatore per il

controllo del raggio di curvatura mediante l’angolo di sterzata per un veicolo a trazione integrale

Prof. Antonio Bicchi

Elaborata da:

Celi Simona

### Pisa, 13 febbraio 2004

Definizione del problema

Consideriamo il modello dinamico monotraccia di un autoveicolo a trazione integrale in moto su un piano in aria ferma (fig. 1).

Riferendoci alle velocità del veicolo come a quelle del suo baricentro, indichiamo con u la velocità di avanzamento tangenziale del veicolo, con v quella trasversale (ortogonale a u) e con  r la velocità angolare della vettura (velocità di imbardata), considerata positiva in senso antiorario. Si faccia infine riferimento a δ come all’angolo di sterzata.

Posteriore	Anteriore

Figura 1: modello monotraccia di un comune autoveicolo.

Si ha:

u = VG

v = VG sinβ

mentre m e J sono rispettivamente la massa apparente traslante del veicolo e il momento d’inerzia rispetto all’asse perpendicolare al piano stradale.

Le forze scambiate tra i pneumatici e il piano stradale, longitudinali rispetto al pneumatico stesso, sono  per l’anteriore ed il posteriore rispettivamente, mentre le forze trasversali sono  sempre per l’anteriore e il posteriore rispettivamente.

Durante il moto entrano in gioco anche delle forze aerodinamiche che  per ipotesi sono considerate agenti solo lungo la direzione di avanzamento del veicolo, quindi su una sezione frontale S, mentre il loro coefficiente adimensionale di forza resistiva  sarà posto a Cx .

Il modello semplificato del sistema è descritto dalle seguenti equazioni della dinamica:

(1)

Si vuole progettare un regolatore che misurando il raggio di curvatura R sia in grado di garantire, come specifiche, l’inseguimento di un ingresso a gradino con errore nullo e limitare la sovraelongazione ad un valore fissato.

Calcolo del punto di equilibrio

Cominciamo col riportare il sistema attorno alla traiettoria di equilibrio circolare di raggio R, con velocità longitudinale costante, con angolo di sterzo δ (ingresso del sistema) fisso e pari a π/4 e in condizioni di sterzatura cinematica.

Assunte come variabili di stato:

il sistema assume la forma:

(2)

Scegliendo per i parametri d’ingresso i seguenti valori numerici

il punto di equilibrio diviene:

Linearizzazione del sistema

Possiamo riportarci allo studio dell’equilibrio nell’origine mediante un cambio di variabile che nel caso in esame si riduce ad  alla seguente traslazione

Per quanto riguarda l’ingresso δ del sistema  e l’uscita y si ha:

Con queste trasformazioni è possibile scrivere il sistema:

dove:

Raggiungibilità e Osservabilità dello spazio di stato

IL sistema descritto dalle matrici (A,B,C,D) risulta così definito e dal calcolo della matrice R di raggiungibilità e dalla matrice O di osservabilità risulta completamente raggiungibile e osservabile in quanto sia R sia O presentano rango pieno.

Specifiche tecniche

La funzione di trasferimento corrispondente al nostro sistema è:

Asintotica stabilità

La G(s) presenta poli in (0, -0.0121 ± 0.1104i), che sono gli autovalori di A, quindi il sistema risulta stabile in anello aperto; la stabilità è però solo marginale e non asintotica, infatti per la presenza del polo nell’origine i modi del sistema non sono tutti convergenti.

La stabilizzazione asintotica nel dominio della frequenza è facilmente raggiungibile con una retroazione statica, positiva, dell’uscita sull’ingresso con un guadagno k=-1 come si vede dai grafici di Bode sotto riportati.

Volendo invece lavorare nello spazio di stato il problema si riduce nella scelta dell’allocazione dei poli.

Per fare ciò ci avvaliamo del principio di separazione secondo il quale gli autovalori della matrice dinamica del sistema con regolatore risultano essere somma degli autovalori del sistema regolato     (mediante la scelta di K) e dell’osservatore (nelle posizioni allocate dalla scelta di L) come si evince dalla seguente struttura:

La possibilità di allocare i poli dipende dalla raggiungibilità della coppia (A,B); la matrice K che fa sì che A+BK abbia il polinomio caratteristico scelto è data da:

con “a” coefficienti del polinomio caratteristico di A, “”quelli del polinomio desiderato e con

La misura, invece, in cui si riesce a modificare la posizione degli autovalori di A mediante iniezione delle uscite dipende dalla proprietà osservabilità della coppi (A,C) cioè, per dualità, dalla raggiungibilità di (AT,CT), quindi si procede come sopra ponendo L=KT.

Di fondamentale supporto è risultato l’utilizzo di Matlab, con cui sono state svolte tutte le elaborazioni numeriche. A tal proposito bisogna deve tener presente il fatto che la retroazione feedback implementata su  Matlab deve presuppore una retroazione positiva e non negativa, ciò è in virtù del fatto che l’allocazione dei poli, attraverso il comando acker, viene fatta di  A-BK  e non di A+BK  secondo la teoria.

Riferimento al gradino

Poiché la funzione di trasferimento del sistema presenta un polo nell’origine la specifica sull’inseguimento di un riferimento a gradino è già soddisfatta come si osserva dal tracciato di fig. 2

Di fatto però il riferimento introdotto deve essere negativo così da permettere allo stimatore di calcolare una differenza tra i due segnali.

Sovraelongazione massima

Per quanto riguarda invece la sovraelongazione si procederà lavorando come se il sistema fosse di secondo grado, anche se nella realtà lo smorzamento che andiamo a calcolare non è direttamente applicabile al nostro sistema.

Per un sistema del secondo ordine la massima sovraelongazione

è funzione unicamente del coefficiente di smorzamento secondo l’espressione: .;di conseguenza affinché la sovraelongazione non ecceda un valore massimo Smax, il sistema

deve avere smorzamento maggiore o uguale di un valore δmin.

Assunto δmin = 0.6  l’allocazione dei poli deve essere compresa nel settore conico 2φ dove: φmax = arcos(δmin); gli autovalori in anello chiuso sono stati posti in p = [-0,015 ± 0.15i  -3] così da avere una risposta con la sovraelongazione nei limiti della specificamente mentre quelli dell’osservatore

in q = [-0,15 -0,15 -15] al fine di ridurre il transitorio

La risposta del sistema regolato è riportata  in figura..

fig. 2

Il regolatore è stato progettato sul modello lineare del sistema, per verificare la bontà del nostro progetto sul sistema reale, è stata effettuata una simulazione connettendo il regolatore con il sistema non lineare, ciò è stato possibile con il supporto dello strumento Simulink di Matlab .

La figura sottostante riporta lo schema Simulink usato sia per il sistema lineare sia per quello non lineare.

Il blocchetto step è stato inserito per verificare il riferimento al gradino.

La dinamica del sistema completo è diventata:

x=Ax+h−BKxr

Af=A−BKBrCArfz=h000

Sistema lineare

xdot1 = A(1,1)*u[1]+A(1,2)*u[2]+A(1,3)*u[3]+B(1)*u[4]

xdot2 = A(2,1)*u[1]+A(2,3)*u[2]+B(2)*u[3]

xdot3 = B(3)*u[1]

Y = C(1)*u[1]+C(3)*u[2]

In fig. 3a,3b,3c,3d sono raffigurate le uscite significative del sistema lineare con condizioni iniziali nulli. Variando il settaggio di tali valori si osserva come il sistema continui a rimanere stabile sul gradino unitario dopo il tempo transitorio la fig. 4 è stata ottenuta imponendo come condizioni iniziali x1=100, x2=200, x3=300

Figura 3a                                                               Figura 3b

Figura 3c                                                               Figura 3d

In virtù del gradino si osservi l’inseguimento del valore unitario

Figura 4

Sistema non lineare

xdot1 = (u[2]+z2eq)*(u[3]+z3eq)+1/m*(Fx1*cos(u[4]+delta_eq)+Fx2-Fy1*sin(u[4]+delta_eq)-

1/2*ro*S*Co*(u[1]+z1eq)^2)

xdot2 = -(u[1]+z1eq)*(u[2]+z3eq)+1/m*(Fy1*cos(u[3]+delta_eq)+Fy2+Fx1*sin(u[3]+delta_eq))

xdot3 = 1/J*(Fy1*a*cos(u[1]+delta_eq)-Fy2*b+Fx1*a*sin(u[1]+delta_eq))

Y = (u[1]+z1eq)/(u[2]+z3eq)-(z1eq/z3eq)

L’inseguimento al gradino unitario è ben visibile anche sul sistema non lineare sia partendo da condizioni iniziali nulle ,fig. 5a,5b,5c,5d, sia variandole come si vede da fig. 6 dove si è partiti da (10 10  0.1) rispettivamente per le tre variabili di stato.

Lo scostamento dalle condizioni iniziali nel sistema non lineare è fortemente limitato dalla terza variabile di stato, ciò concorda con la realtà fisica del problema non solo per il legame tra u , v, r ma anche per il fatto che alla r corrisponde l’imbardata.

Sono state condotte varie prove combinando le variazioni degli ingresssi sia del regolatore ,sia del sistema, che di entrambi.

Le prove sono state condotte anche variando i metodi d’integrazione, passando da “ode5” a “ode1euler” senza che si siano presentate sensibili differenze.

Figura 5a                                                                 Figura 5b

Figura 5c                                                                 Figura 5d

Figura 6a                                               Figura 6b                                                Figura 6c

Figura 6d

Stima della RAS

La bontà del regolatore implementato sul sistema non lineare può essere visualizzata anche attraverso una procedura in grado di offrire una stima della regione di asintotica stabilità (RAS).

Tale programma si basa sulla ricerca di una candidata di Lyapunov e sul calcolo della derivata direzionale di questa; fissato un numero di punti random, la curva di livello corrispondente all’asintotica stabilità è definita se per tutti quei punti la derivata direzionale risulta negativa.

Infatti secondo metodo diretto di Lyapunov:

Sia x= 0 un punto di equilibrio per il sistema x=f(x). Si consideri una funzione V(x)∈C1 positiva definita e si ponderi la sua derivata direzionale lungo il campo f(x), cioè LfV(x)=∂Vx∂xfx,t. Se LfV(x) è negativa semidefinita; se è negativa definita, l’origine è asintoticamente stabile.

Assunta come candidata di Lyapunov:

V=xTPx

ed avendo

x=f(x)=Ax+hx

si ha:

LfV=xTPfx+fTxPx=xTPAx+hx+Ax+hxTPx=−xTQx+2xTPhx<0

Per maggiori dettagli si rimanda al programma.

Purtroppo per problemi tecnici non è stato possibile riportare ulteriori plottaggi di curve di livello, si rimanda comunque al programma.

Le sezioni sotto riportate non sono significative perchè fatte ottenute con un numero di cicli pari a 5000, le si consideri come esempio illustrativo.

Appendice  A

Programma Matlab che restituisce il sistema regolato

clear

%Dati del problema

global m J Fx1 Fx2 Fy1 Fy2 delta_eq R a b Co S ro z1eq z2eq

m=(540*sqrt(2)+225)

J=300

Fx1=800

Fx2=500

Fy1=400

Fy2=250

delta_eq=(pi/4)

R=90

a=1

b=12/5*sqrt(2)

Co=0.8

S=2

ro=1.5

z1eq=10

z3eq=z1eq/R

%Posizione di equilibrio di z2:

z2eq=-(1/m*(Fx1*cos(delta_eq)+Fx2-Fy1*sin(delta_eq)-1/2*ro*S*Co*(z1eq^2)))/z3eq;

disp('                                         SISTEMA LINEARE')

x1=0

x2=0

x3=0

u=0

A=[2*1/m*(-1/2*ro*S*Co)*z1eq x3+z3eq x2+z2eq;-x3-z3eq 0 -x1-z1eq;0 0 0]

B=[1/m*(-Fx1*sin(u+delta_eq)-Fy1*cos(u+delta_eq));1/m*(-Fy1*sin(u+delta_eq)+Fx1*cos(u+delta_eq));1/J*(-Fy1*a*sin(u+delta_eq)+Fx1*a*cos(u+delta_eq))]

C=[1/(x3+z3eq) 0 -(x1+z1eq)/(x3+z3eq)^2]

%funzione di trasferimento

disp('                                         FUNZIONE DI TRASFERIMENTO')

R=ctrb(A,B)

rangoR=rank(R)

O=obsv(A,C)

rangoO=rank(O)

sys=ss(A,B,C,0)

G=tf(sys)

zpk(G)

poli=eig(G)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Regolatore

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

disp('                                         REGOLATORE')

p=[-0.015+0.15i -0.015-0.15i -3]

q=[-0.15,-0.15,-15];

K=acker(A,B,p)

L=transpose(acker(A',C',q))

regsys=reg(sys,K,L)

[Areg,Breg,Creg,Dreg]=ssdata(regsys)

fsys=feedback(series(regsys,sys),1,+1)

[Af,Bf,Cf,Df]=ssdata(fsys)

zpk(fsys)

figure(1)

clf

step(-fsys,200)