| Nome | Cognome | Matricola | Data 3 Febbraio 2014 |
| --- | --- | --- | --- |

ESAME di BIOINGEGNERIA CHIMICA

Esercizio 1

Supposto di dover ossigenare con un ossigenatore a facce piane e parallele un paziente secondo i parametri fisiologici normali determinare:

- quanto tempo durerebbe un ciclo di ossigenazione (la portata di scambio polmonare pari a 250 ml/min e resistenza di scambio pari a 200 min/cm);

- la distanza ottimale tra le membrane di ossigenazione;

- lo spessore della membrana nel caso di area pari a 2 m2.

Si supponga la costante di diffusione dell’ossigeno pari a DO2=1.2 *10-5 cm2/sec, la concentrazione di emoglobina pari a 10-2 moli/litro, la costante di Henry K=4.34*104 l*atm/moli. (punti 9)

Esercizio 2

Determinare:

- l’area di un dializzatore in co-corrente sapendo che il rapporto di estrazione è pari a 0.85, la Qb=100 ml/min e K=100 cm/min;

- se il rapporto di estrazione invece fosse pari a 0.7 determinare i range possibili di Qb  ed R che massimizzano l’area del dializzatore;

- sapendo che il rapporto di estrazione è pari a 0.85 e che la concentrazione iniziale di urea è pari a 100 mg/l, determinare la concentrazione finale dopo il ciclo di dialisi assumendo quale valore dell’area del dializzatore quella calcolata al punto a; inoltre, si determini quale dovrebbe essere l’area del dializzatore nel caso in cui Cbout=0.001 mg/l. (punti 9)

Esercizio 3

Sapendo che sul satellite di Giove, Ganimede, un essere umano, respirando normalmente, muore in 3 minuti determinare il quantitativo di ossigeno presente nella sua atmosfera. Determinare la frequenza respiratoria che dovrebbe avere un individuo per poter sopravvivere un’ora con la percentuale di ossigeno precedentemente calcolata. (punti 6)

Esercizio 4 Valido per gli anni accademici precedenti al 2012-2013

Supposto di avere un sensore potenziometrico di pH che funziona alla temperatura di 27 °C determinare il range di misurabilità lineare di tale sensore sapendo che le letture sono:

| Tensione (V) | pH |
| --- | --- |
| 1.3 | 1 |
| 1.8 | 2 |
| 2.1 | 3 |
| 2.5 | 4 |
| 2.8 | 5 |
| 3.2 | 6 |
| 5.1 | 7 |
| 7.3 | 8 |
| 9.2 | 9 |
| 12.4 | 10 |
| 15.4 | 11 |
| 16.5 | 12 |

Determinare l’errore di lettura nella tensione tra valore teorico e valore ottenuto con la curva lineare del sensore quando è immerso in una soluzione a pH=7.4. Si supponga Eo= 1 V, R=8.314 J/K*mol e F=96485 C/mol. Si determini inoltre il valore di pH corrispondente alla tensione di lettura teorica riportato sulla curva lineare. (punti 6)

Esercizio 5 Valido a partire dall’anno accademico 2012-2013

Ricavare e risolvere il sommario esaustivo di un modello bicompartimentale in cui:

- Le costanti di trasferimento tra il compartimento 1 ed il compartimento 2 valgono rispettivamente k21 e k12

- C’è una perdita irreversibile di sostanza nel compartimento 2;

- Viene iniettato un bolo di tracciante u1 nel compartimento 1;

- Viene fatto un prelievo nel compartimento 2;

- La misura di questo prelievo è espresso come concentrazione;

- Da misure precedenti sapete che il volume del compartimento 2 vale 1.5 litri

Sapendo che la sostanza tracciante conteneva deuterio, indicare un possibile strumento utilizzato per la misura della concentrazione.  (6 punti)