| Nome | Cognome | Matricola | Data 14 Gennaio 2009 |
| --- | --- | --- | --- |

ESAME di BIOINGEGNERIA CHIMICA

- Settore Nefrologico (9 punti)

  - Emodialisi: descrivere principi termodinamici, materiali impiegati, schema del processo.

  - Supposto che una persona prenda un 1mg di antibiotico e che questo vada a finire completamente nel flusso ematico, determinare dopo quanto tempo la sua concentrazione si riduce ad un decimo del valore iniziale. Si consideri la resistività dei reni pari a 60 min/cm. (6 punti)

- Settore Pneumologico (6 punti)

  - Descrivere dal punto di vista funzionale le caratteristiche e le differenze dei diversi 	modelli di ossigenatori ematici.

  - Determinare la distanza di penetrazione dell’ossigeno all’interno di un ossigenatore  affinchè si ottenga una perfetta ossigenazione del sangue in 2 minuti.

Si consideri:

- la concentrazione di ossigeno nel sangue pari a quella presente in condizioni fisiologiche

- la concentrazione di emoglobina pari a 8.8 mmoli/litro

- il coefficiente di diffusione dell’ossigeno pari a 1.2 *10-5 cm2/sec

- la costante di Henry per l’ossigeno pari a k = 4.34*104 L·atm/mol.

(6 punti)

- Settore Pancreas Artificiale (6 punti)

Supposto che una persona mangia un pezzo di torrone da 250 g per 4 volte ad intervalli di 30 minuti,composto per l’80% da zucchero, sapendo che il livello di glicemia iniziale ottimale è 100 mg/dl e quello di insulina ottimale è 1mg/dl, determinare l’andamento delle curve di glicemia e di insulinemia per le prime tre ore considerando l’algoritmo di controllo di Fisher e che il sistema negli istanti indicati si comporti come il pancreas naturale.